ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»

Еврейской автономной области

## СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

### РЕШЕНИЕ

________________                                                                                        № ______

г. Облучье

О внесении дополнений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Пашковское сельское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания депутатов от 25.12. 2019 № 35

На основании Устава муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области Собрание депутатов  муниципального района

РЕШИЛО:

- 1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Пашковское сельское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания депутатов от 25.12. 2019 №35 (с  изменениями от 21.07.2021 № 172), следующее дополнение:

«Примечания» подподпункта 1.6.17.6 подпункта 1.6.17 пункта 1.6 части 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:

«16) При подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории населенных пунктов Пашковского сельского поселения необходимо предусматривать велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными ниже:

| Категория дорог и улиц |  |  | Основное назначение дорог и улиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. |  |  | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на жилых улицах Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |  |  |  |  |  |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Шири на полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус вертикаль ной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикаль ной вогнутой кривой, м | Шири на пешеходной части тротуара, м |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | - 20 | 1,50* 1,00** 1,50* 1,00** | 1-2 2 1-2 2 | 25 25 | 70 70 | - - | - - | - - |
| * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поперечные уклоны элементов поперечного профиля для велодорожек следует принимать: минимальный – 5% , максимальный – 30%.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5.

Примечание: Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.».

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике муниципального образования  «Облученский муниципальный район».

3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

муниципального района                                                                      Н.В. Василенко

Глава муниципального района                                                           Е.Е. Рекеда